原文：

当前，制造业数字化转型是发展新质生产力的核心支撑，机械臂作为智能制造、现代物流等领域的核心装备……在教学场景中可实现虚实结合的可视化教学，既丰富了数字孪生技术在智能制造领域的应用场景，也为工程教育数字化改革提供了切实可行的实践载体，兼具重要的理论研究价值与实际应用意义。

优后：

1.1 研制背景与国内外研究现状 面向国家“双碳”目标与制造业数字化转型需求，探索低耗能、高效率的工程实践及生产模式迫切性日益凸显 。机械臂作为智能制造核心装备，其传统实体调试与教学过程面临能耗大、设备极易碰撞损毁造成材料浪费等问题。当前，数字孪生与VR/AR技术为突破该瓶颈提供了新路径。 国内外学者围绕技术融合开展了大量研究：国外研究起步早，如德国博世力士乐打造高保真数字孪生平台（误差<2%），美国高校引入强化学习实现虚拟机器人自主路径规划 ；国内研究则以解决“资源短缺、理解困难”为导向，如浙大城市学院开发虚实结合系统使教学效率提升40%以上，张天宇等构建AR辅助系统提升学生理解正确率 。然而，现有系统多缺乏低成本的高精度虚实双向同步，难以在满足高精度要求的同时实现大规模的低碳、低能耗部署 。

1.2 项目意义（节能减排特色） 本项目开发的数字孪生精准虚实交互系统，构建了“虚拟调试—实物操作—数据优化”的闭环体系 。在工业与教学应用中，通过“以虚代实”的策略，大幅减少了实体设备的试错次数与运行时间，降低了由于碰撞损坏导致的硬件材料损耗，预计可减少约30%的实体调试能耗，提升约25%的运行效率 。这不仅为工程教育数字化提供了载体，更探索出了一条智能制造领域的降本、减碳、节能新路径。

优化理由： 《科技类报告格式规范》明确要求必须包含“国内外相关研究现状” 。原版缺失这部分内容，故从《机械臂论文》中提取了国内外学者的研究现状进行补充 。同时，针对“节能减排”大赛的性质，突出项目在减少材料损耗、降低调试能耗方面的“双碳”意义。

原文：

3 理论设计计算

运动学正逆解计算：本系统采用 D-H 参数法与齐次变换矩阵完成机械臂运动学正解计算……

舵机控制算法计算：单舵机精准控制采用 S 型加减速曲线与 PI 闭环校准算法……

有限元受力分析计算：在 ANSYS 中建立机械臂有限元样例模型……

优化后：

3 设计制作中解决的关键技术问题的描述

本系统在研发过程中，重点攻克了以下三项关键技术难题：

1）机械臂末端高精度位姿控制与路径规划问题： 针对实体机械臂运动轨迹偏差问题，系统基于Unity3D集成运动学正逆解算法。正解通过D-H参数与齐次变换矩阵实时解算末端位姿；逆解采用数值迭代法结合雅可比矩阵伪逆，在误差ΔP≤0.1mm时收敛，为机械臂精准运动提供理论支撑 。

2）低延迟、高流畅的多舵机虚实同步联动问题： 针对虚实联动极易出现的卡顿与延迟，STM32主控端移植了FreeRTOS系统 。单舵机控制采用S型加减速曲线与PI闭环校准算法，通过1ms定时中断分段控制 。多舵机联动则以最长运动时间为基准，按总线协议打包UART单帧广播发送，将虚实同步延时严格控制在200ms内、角度同步误差＜2° 。

3）高能耗实体测试中的受力过载与安全防护问题： 为避免传统测试中材料因过载损毁，采用数字孪生有限元融合技术 。在ANSYS中建立样例模型并解算受力状态，通过TCP协议将数据传输至计算机，利用KNN算法实时分类预测 。结合嵌入式端的“过温、欠压、过流”三重急停保护机制（如超60℃、大电流急停），实现设备的主动式安全防护与耗材节约 。

优化理由： 规范中要求正文必须包含“设计制作中解决的关键技术问题的描述” 。原版“理论设计计算”标题过于学术化，不符合科创比赛的格式要求。优化后将其转变为“抛出问题+解决问题”的工程逻辑，并融合了论文资料中底层的FreeRTOS、TCP协议等更深度的技术细节 。